Markedstilsyn med ytterdører med brannegenskaper

Sluttrapport

Direktoratet for byggkvalitet, arkivreferanse: 22/1474

Forord

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er markedstilsynsmyndighet for produkter til byggverk. I 2022 har vi gjennomført tilsyn med ytterdører med brannegenskaper.

I tilsynet ble det undersøkt om ytterdører med brannegenskaper har tilfredsstillende produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Tilsynet er begrenset til kontroll av produktdokumentasjon for produktene, testing av produktene var ikke en del av tilsynet.

Den endelige rapporten er utarbeidet av senioringeniør Jonny Pedersen ved avdeling for produkttilsyn og EØS–regelverk (PTE).

Oslo, 07.12.2022

Mailen Vangsnes

avdelingsdirektør

Innhold

1	Forord	2

2	Sammendrag	4

3	Summary in English	5

4	Bakgrunn	6

5	Regelverkets krav til omsetning av ytterdører med brannegenskaper	7

5.1	Generelt om kravene til produktdokumentasjon for byggevarer	7

5.2	Hva er kravene til produktdokumentasjon for ytterdører med brannegenskaper	7

6	Aktiviteter	11

6.1	Kartlegging av markedet	11

6.2	Innledende informasjonstiltak	11

6.3	Utvalg	11

6.4	Metode	11

7	Resultater av dokumentasjonstilsynet	12

7.1	CE - merking	12

7.2	Ytelseserklæring	12

7.3	Bruksanvisning /monteringsanvisning	12

7.4	Produktsertifikat	12

7.5	Konsekvenser av manglende dokumentasjon	12

8	Konklusjon	14

9	Vedlegg - oversikt over aktørene	15

Sammendrag

Formålet med markedstilsynet var å sikre at ytterdører med brannegenskaper som omsettes i Norge oppfyller gjeldende krav til produktdokumentasjon.

Det er produsentens oppgave å utarbeide all nødvendig dokumentasjon som skal følge produktet. Importør og distributør av byggevarer er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Det er et behov for å øke kunnskapen til bransjen for å sikre at ytterdører med brannegenskaper som omsettes i Norge oppfyller gjeldende krav til produktdokumentasjon. Markedstilsynet vil også gi oss en bedre oversikt over markedet.

Det ble sendt ut pålegg om opplysninger til totalt 31 aktører. Fire av aktører er import fra utland, og ikke en del av tilsynet. 13 aktører ga tilbakemelding om at produktene ikke lenger markedsføres/omsettes, eller at de ikke produserer/importerer eller distribuerer ytterdører med brannegenskaper.

Innenfor rammen av denne markedstilsynskampanjen kontrollerte vi 62 produkter, som enten er produsert/importert eller distribuert av 18 forskjellige aktører. Flere av aktørene distribuerte samme type produkt.

Alle aktører som hadde avvik i dokumentasjon, ble kontaktet og hadde mulighet til å rette opp manglene.

- 4 aktører fikk brev om «Forhåndsvarsel - omsetningsstans, stans i markedsføring og tvangsmulkt»

Alle avvik er rettet og vi avslutter derfor tilsynskampanjen.

Summary in English

The purpose of the audits was to ensure that external doors with fire properties sold in Norway meet the current requirements for product documentation.

It is the producer’s task to prepare all necessary documentation that must accompany the product. The importers and distributors of building materials is obliged to ensure that building materials have sufficient documentation before the product are sold on the Norwegian market.

The audit will also give us a better overview of the market.

An order for information was issued to a total of 31 companies. Four of the companies are imports from abroad and not part of the audit. 13 companies gave feedback that the products are no longer marketed/traded, or that they do not produce/import or distribute exterior doors with fire properties.

Within the framework of this market surveillance campaign, we checked 62 products, which are either manufactured/imported or distributed by 18 different companies. Several of the companies distributed the same type of product.

All companies who had discrepancies in documentation were contacted and had the opportunity to correct the deficiencies.

- 4 companies received a letter about "Advance notice - suspension of sales, suspension of marketing and compulsory fine"

All deviations have been corrected and we are therefore ending the inspection campaign.

Bakgrunn

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) er markedstilsynsmyndighet for produkter til byggverk. Vi har i 2022 gjennomført tilsyn med ytterdører med brannegenskaper.

Formålet med tilsynet var å sikre at produsenter og distributører fulgte kravene til produktdokumentasjon (CE-merke og ytelseserklæring) og underliggende teknisk dokumentasjon.

Det er produsentens oppgave å utarbeide all nødvendig dokumentasjon som skal følge produktet. Importør og distributør av byggevarer er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Direktoratet for byggkvalitet valgte å gjennomføre tilsyn rettet mot ytterdører med brannegenskaper fordi en risikovurdering utført av teknologisk institutt i Danmark (DTI), på oppdrag fra DiBK, viste at en høy score. Ved høy score anbefales det videre oppfølging. Det var et behov for å øke kunnskapen til bransjen for å sikre at ytterdører med brannegenskaper som omsettes i Norge oppfyller gjeldende krav til produktdokumentasjon. Markedstilsynet bidro også til å gi oss en bedre oversikt over markedet.

Regelverkets krav til omsetning av ytterdører med brannegenskaper

Generelt om kravene til produktdokumentasjon for byggevarer

Alle byggevarer må ha dokumenterte egenskaper for å kunne omsettes. Det er tre ulike hovedspor for å utarbeide produktdokumentasjon:

- Dersom det finnes en harmonisert produktstandard (hEN) som gjelder for byggevaren, skal den brukes for å utarbeide dokumentasjon. En harmonisert produktstandard er en standard som er utformet etter mandat fra EU-kommisjonen og som er sitert i Den Europeiske Unions Tidende. Produktene skal være CE-merket og følges av en ytelseserklæring når de omsettes.

- Dersom produktet ikke er omfattet av en harmonisert produktstandard, kan produsenten velge å CE-merke produktet gjennom en europeisk teknisk bedømmelse ETA (European Technical Assessment). Dette er frivillig for produsentene, men dersom de velger dette, må produktet være CE-merket og følges av en ytelseserklæring i henhold til denne ETA-en når det omsettes.

- Dersom det ikke finnes en harmonisert produktstandard og produsenten ikke har valgt CE-merking gjennom en ETA, krever norsk rett at byggevaren uansett skal ha dokumenterte egenskaper. Dette reguleres av kapittel 3 i byggevareforskriften, som legger til grunn de samme prinsippene som byggevareforordningen. Imidlertid verken kan eller skal disse byggevarene ha CE-merking eller ytelseserklæring. De må følges av produktdokumentasjon som må inneholde liknende informasjon, men det er ikke noen formkrav til denne dokumentasjonen.

Hva er kravene til produktdokumentasjon for ytterdører med brannegenskaper

Det foreligger harmoniserte produktstandarder for ytterdører med brannegenskaper, så derfor må produktene dokumenteres etter punkt 1 i listen ovenfor med CE-merke og ytelseserklæring.

Det er krav til tredjepartskontroll

Byggevarer har ulik betydning for bygninger, derfor er de kategorisert i ulike systemer. Hvilke oppgaver produsenten har og hvilke oppgaver en uavhengig tredjepart har for kontroll, er derfor kategorisert ut ifra system. Ytterdører med brannegenskaper er i system 1.

System 1

Produsenten utfører:

•	Produksjonskontroll i fabrikk

•	Ytterligere prøving av stikkprøver på fabrikk i henhold til fastsatt prøvingsplan

Et teknisk kontrollorgan (tredjepart) utsteder et sertifikat for produktets ytelse på grunnlag av:

•	Fastsettelse av produktets ytelser

•	Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

•	Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

Tredjepartsorganet som utfører sertifiseringen kan enten være et akkreditert sertifiseringsorgan, et teknisk kontrollorgan eller et teknisk bedømmelsesorgan som holder til i EØS-området. Produktsertifiseringen skal være på plass før ytterdører med brannegenskaper omsettes og brukes i norske byggverk.

Ytelseserklæring, CE-merking og bruksanvisning

Produsenten skal utarbeide en ytelseserklæring og CE-merke produktet før det markedsføres.

Ytelseserklæringen er et dokument som er laget og undertegnet av produsenten. Hovedformålet med dokumentet er at produsentene skal deklarere den viktigste informasjonen om sitt produkt, spesielt produktets viktigste egenskaper og ytelser.

Den kan leveres enten i papirformat sammen med produktet eller være tilgjengelig på produsentens nettside. For produkter som omsettes i Norge skal ytelseserklæringen være på norsk, svensk eller dansk.

Ved å lage en ytelseserklæring tar produsenten ansvar for at egenskapene til byggevaren er de samme som det som står i ytelseserklæringen. Ytterdører med brannegenskaper skal ha CE-merking som skal være festet på produktet. Der det ikke er mulig, skal det være festet på emballasjen eller framgå av papirer som følger med produktet.

Ytterdører med brannegenskaper må også ha en bruksanvisning eller monteringsanvisning. Det må også kunne legges ved sikkerhetsinformasjon dersom produktet inneholder farlige stoffer.

Produktdokumentasjonen skal tilfredsstille kravene i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). EUs byggevareforordning er gjort til norsk rett gjennom DOK kapittel II. Det følger av byggevareforordningen at det skal det foreligge CE-merking og ytelseserklæring for alle byggevarer som er dekket av en harmonisert produktstandard. Dette er nødvendig for at produktene skal kunne omsettes i EØS-området.

Det er produsentens ansvar å lage ytelseserklæringer for produkttyper som de markedsfører. De formelle kravene til innholdet i ytelseserklæringen finnes i artikkel 6 i byggevareforordningen. De formelle kravene til CE-merking finnes i artikkel 9 i byggevareforordningen.

Kravet om ytelseserklæring og CE-merking av byggevarer som omfattes av en harmonisert standard gjelder fra 1. januar 2014 da EUs byggevareforordning 305/2011 ble gjort til norsk rett gjennom DOK kapittel II.

Ved tilsyn fikk de utvalgte foretakene et pålegg om opplysninger der følgende dokumentasjon blir etterspurt:

•       Ytelseserklæring

•       kopi av CE-merke

•       Produktsertifikat

•       Bruksanvisning/sikkerhetsinformasjon

Vårt tilsyn hadde fokus på produkter som omfattes av de harmoniserte standardene:

- NS-EN 14351-1:2006+A2:2016+NA:2017 Vinduer og dører - Produktstandard, egenskaper - Del 1: Vinduer og ytterdører

- NS-EN 16034:2014 Inngangsdører, porter og vinduer som kan åpnes - Produktstandard, ytelsesegenskaper - Brannmotstands- og/eller røyktetthetsegenskaper

Aktiviteter

Kartlegging av markedet

Vi startet med å skaffe oss informasjon om markedet for ytterdører med brannegenskaper og hvilke firma som produserte og omsatte disse. Vi gjennomgikk nettsider til aktuelle firmaer.

Innledende informasjonstiltak

Markedstilsynskampanjen begynte våren 2022. I mars 2022 sendte DiBK ut informasjon om det kommende tilsynet til identifiserte aktører på det norske markedet for ytterdører med brannegenskaper. Samtidig publiserte vi en sak om markedstilsynet på vår nettside og i nyhetsbrevet som sendes ut annenhver uke til en rekke bransjeaktører.

Utvalg

DiBK kontaktet et utvalg aktører for gjennomføring av tilsyn med produktdokumentasjonen. Aktørene omfattet produsenter og distributører av produktene i Norge.

Totalt 31 produsenter og distributører ble kontaktet i forbindelse med markedstilsynet. 62 produkter ble kontrollert.

Metode

DiBK undersøkte om ytelseserklæringer og om CE-merking tilfredsstilte kravene i byggevareforordningen og de harmoniserte ZA-tillegg i standard. DiBK undersøkte også at produktsertifikat/sertifikat utstedt av et notifisert teknisk kontrollorgan hadde henvisning til rett harmonisert standarder samt at bruksanvisning/monteringsanvisning fulgte produktene.

Resultater av dokumentasjonstilsynet

Et mål med tilsynskampanjen var at foretakene etter tilsynet skulle ha riktig produktdokumentasjon. Tilsynene som er gjort, gjelder et utvalg av produkter og foretak, og vi antar at funnene er representative for situasjonen i markedet.

Et samlet inntrykk er at mange av aktørene ikke har produktdokumentasjon tilgjengelig. Det vil si at flere av aktørene ikke var kjent med kravene til at produktdokumentasjon etter DOK skal foreligge før produktet gjøres tilgjengelig på markedet.

CE - merking

CE-merking er obligatorisk for alle byggevarer som er dekket av en harmonisert produktstandard. Hovedregelen er at CE-merket skal være festet på produktet. Der det ikke er mulig, skal det være festet på emballasjen eller framgå av papirdokument som følger med produktet. Det er ikke fastsatt noe språkkrav til CE-merkingen.

Ytelseserklæring

En ytelseserklæring er obligatorisk for alle byggevarer som er dekket av en harmonisert produktstandard. Ytelseserklæringen skal være på norsk eller på et annet skandinavisk språk.

Bruksanvisning /monteringsanvisning

Anvisninger og sikkerhetsinformasjon er viktig informasjon for brukere, og skal følge med byggevaren. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig på et språk som brukerne lett kan forstå, og skal derfor være på norsk eller på et annet skandinavisk språk. Med anvisninger siktes det til blant annet monteringsanvisninger, som særlig er viktig for sammensatte byggevarer, eller bruksanvisninger.

Produktsertifikat

Ytterdører med brannegenskaper ligger system 1. Det vil si at det skal foreligge et produktsertifikat.

Konsekvenser av manglende dokumentasjon

Markedstilsynet har som mål å sikre at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dersom dokumentasjonen mangler, kan produktene verken omsettes eller brukes i Norge.

Avhengig av alvorlighetsgrad, kan DiBK ta i bruk sanksjoner mot ulovlig omsetning. DiBK kan kreve omsetningsstans eller tilbaketrekking av produktet fra markedet, eventuelt gi tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Et brev om «pålegg om opplysninger» ble sendt til alle aktørene og DiBK har fulgt opp fire av disse med brev om «Forhåndsvarsel - omsetningsstans, stans i markedsføring og tvangsmulkt».

16 av 18 aktører har rettet opp og fått på plass dokumentasjonen som manglet.

To av aktørene har frivillig valgt å stanse markedsføring og omsetning sine produkter.

Konklusjon

DiBK har ved utsendelse av både informasjonsbrev og pålegg om opplysninger brukt e-post adresser hentet fra Brønnøysundregistrene og kontrollert med e-post adresser som finnes på nettsidene til de fleste aktørene.

Gjennom informasjonsbrevet som vi sendte ut i mars 2022 har vi spredd informasjon om regelverket til en del av aktørene i det norske markedet.

DiBK mener at markedstilsynet fungerte etter hensikten selv om det ved utsendelse av pålegg om opplysninger var problemer med vårt system for utsending av pålegg om opplysninger.

Kunnskapen vi har fått i denne kampanjen tar vi med oss i arbeidet med å utvikle og forbedre våre rutiner. Vi ser det som viktig at vi gir målrettet og nyttig informasjon om regelverket på våre nettsider.

Vedlegg - oversikt over aktørene

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF

Forordning (EU) nr. 305/2011 art. 7 nr. 4,

Forordning (EU) nr. 305/2011 art. 11 nr. 6, art. 13 nr. 4 og art. 14 nr. 2